# Csaphornyos parketta minőségi leírás

# Csaphornyos parketta minőségi leírás

Általános ismérvek:

Fahibák tekintetében csak a felső felületet (színlap) vizsgáljuk.

Tölgy (Vörös tölgy) fafaj minőségi osztályai:

Exquisit :  „E”

- Jellemzően párhuzamos szállefutású (tükrös, féltükrös vágású alapanyagból).

- Rajzolat (Flader) a darabszám 25%-nál a parketta szélesség feléig megengedett.

- Egészséges tűgöcs megengedett.

Natur :   „”

- „Szép” rajzolat (Flader) megengedett.

- Egészséges, jól benőtt göcs 8 mm-es átmérőig, nem csoportosan, megengedett, természetes színeltérés megengedett.

Rajzolatos :   „S”

- Jellemzője az erős rajzolatosság (Flader)

- Durva szövetszerkezet, ferdeszálúság, természetes színeltérés megengedett.

- Egészséges, jól benőtt göcs 10 mm-es átmérőig megengedett.

- Fekete, jól benőtt göcs 5 mm-es átmérőig szórványosan megengedett.

Csíkos :    „”

- Jellemzően szijácsos a színlap.

- Durva szövetszerkezet, ferdeszálúság szórványosan megengedett.

- Egészséges, jól benőtt göcs 10 mm-es átmérőig megengedett.

- Fekete, jól benőtt göcs 5 mm-es átmérőig megengedett.

Rusztikus :   „”

- Egészséges göcsök korlátlanul megengedettek.

- Fekete göcsök 15 mm-es átmérőig megengedettek.

- Egészséges szijács, rajzolat, durva szövetszerkezet, ferdeszálúság, elszíneződés természetes színeltérés, tárolási folt, felületi repedés megengedett.

Nedvességtartalom: 9 ± 2%.