# Lerakási útmutató

Kétrétegű felületkezelt parkettához

Kérjük a parketta kötegeket csak közvetlenül a lerakás előtt felbontani!

A parketta szerkezete: Felületkezelt, teljes keresztmetszetében tömör fa alapanyagú padlóburkolat, két rétegben ragasztva.

Felületkezelés: öt rétegben felületkezelt, oldószermentes, selyemfényű UV lakkal vagy UV olajjal. Külön rendelésre a terméket felületkezelés nélkül is szállítjuk. Ez esetben a lerakás utáni felületkezelést bízza szakemberre.

Járófelület: 3,3 vagy 4 mm vastagságú keményfa.

Alsóréteg: 6,7 vagy 6 mm vastag import fenyő.

Ragasztó: oldószermentes, környezetbarát, poliuretán ragasztó. A ragasztás nagy hőállóságú, rugalmas, kitűnően vízálló.

A parketta fektetése: Bízzuk szakemberre! Az 1 mm-t meghaladó aljzat egyenetlenségét aljzatkiegyenlítővel kell egyenletessé tenni. Ha az aljzat nedvességtartalma a 2%-ot nem haladja meg, akkor kezdődhet a felület előkészítése, portalanítása.

Ezen feltételek teljesülése mellett hozzá lehet kezdeni a parketta lerakásához. A felületkezelt parketta a leragasztás után semmiféle egyéb munkát (csiszolás, lakkozás) nem igényel.

A parketta méreteinél fogva több mintában is lerakható: Angolkötés, futóminta, sakktábla minta, halszálka minta, dupla halszálka minta.

A parkettát az aljzathoz teljes felületén le kell ragasztani. A ragasztóanyagot a lerakás üteme szerint, a teljes felületen egyenletesen vékony rétegben kell felhordani. Mivel a parketta felületkezelt kivitelben kerül forgalomba, ezért a leragasztáshoz poliuretán ragasztó javasolt.  A parketta nagy méretpontosságú, az egymásba illesztése különösebb erőt nem igényel. Amennyiben kalapácsot is használunk, ütőfa közbeiktatása ajánlott.

Utánlakkozásra a LOBA cég Lobadur WS EasyFinish 2 komponensű lakkja javasolt. Ajánlatos a lakkozás előtt a parkettát tárcsás csiszolóval, finom papírral megcsiszolni a jobb kötés végett.

Utánlakkozás előtt feltétlenül végezzen lakkozási próbát!

Fontos! A fa természetes dagadásának következtében a falak mellett, a helyiség méretétől függően 10-15 mm-es hézagot kell hagyni. Küszöböknél vagy egyéb szilárd burkolatok egy szintben való találkozásakor burkolósín beiktatásával kell a dilatációs hézagot biztosítani. A helység légnedvességét ellenőrizni kell, az ideális relatív légnedvesség 55-65%. Padlófűtés esetén mindenképpen  kérje szakember tanácsát az adott fafajra vonatkozóan, ill. tartsa szem előtt, hogy az ajzat  felületi hőmérséklete 26 ºC-ot nem lépheti túl.

Felhívjuk figyelmüket, hogy természetes fény hatására a faanyag színe sötétebb árnyalatú lesz.

Garancia: Az Ön által vásárolt termék a rá vonatkozó magyar szabványnak megfelel, mind minőségben mind egyéb más paramétereiben. Beépítés előtt minden elemet ellenőrizzen! Az esetleges reklamációt  a parketta lerakása előtt jelezze. A már lerakott felületre ( ragasztott, szegezett, csiszolt, felületkezelt ) semmilyen garanciát nem vállalunk. A termék tömör fából készül, az adott fafajra jellemző struktúra és színtónus különbségek nem képezhetik reklamáció tárgyát. Reklamációt csak a gyártásból, ill. minősítésből eredő hibákra tudunk elfogadni.