Lakkozott kétrétegű parketta

minőségi leírása

Tölgy:

Aquincum:

- Jellemzően párhuzamos szállefutású (tükrös, féltükrös alapanyagból)

- Egészséges tűgöcs megengedett

- Színeltérés, szijács és egyéb fahibák nem megengedettek

Gorsium:

- Tükrös anyag, szép floder, durva tükör megengedett

- Egészséges, jól benőtt göcs elszórtan 5 mm átmérőig megengedett. Természetes színeltérés megengedett.

- Ferde szállefutás megengedett.

- Szijács és egyéb fahibák nem megengedettek.

Mursella:

-	Jellemzően floderos anyag.

-  Egészséges, jól benőtt göcs korlátlanul megengedett, durva szövetszerkezet, ferde                                                                                                            szállefutás, természetes színeltérés, elszíneződés, enyhe szárítási és tárolási folt megengedett.

-   Fekete göcs 5 mm átmérőig megengedett

-   Szijács és egyéb fahibák nem megengedettek.

Rusztikus R1:

-    Göcs korlátlanul megengedett

-   Színeltérés, elszíneződés, szárítási és tárolási folt megengedett

-   Egészséges szijács a szélesség 1/3-ig megengedett

Rusztikus R2:

- Göcs korlátlanul megengedett

- Színeltérés, elszíneződés, szárítási és tárolási folt megengedett

- Szijács nem megengedett