Lamella parketta minőségi leírás

Exquisit

Szijács és göcsmentes anyagból, jellemzően párhuzamos szállefutás, tükrös és féltükrös felület. Elszíneződés, tárolási és szárítási folt, felületi repedés nem megengedett.

Natur

Szijácsmentes és göcsmentes, de elszórtan egészséges jól benőtt göcs 5 mm átmérőig megengedett, jellemzően rajzolatos. Természetes színeltérés megengedett.

Elszíneződés, tárolási és szárítási folt, felületi repedés nem megengedett.

Csíkos

Szijács a szélesség 1/3-ig megengedett, természetes színeltérés megengedett. Egészséges, jól benőtt göcs Ø 5 mm-ig megengedett. Elszíneződés, tárolási és szárítási folt, felületi repedés nem megengedett.

Göcsös

Szijácsmentes. Erősen rajzolatos, egészséges jól benőtt göcs 5 mm átmérőig megengedett

( csoportosan is ). Elszíneződés, tárolási és szárítási folt, felületi repedés nem megengedett.

Rusztikus R1, C0

Szijács nélküli. Nem kieső göcs 10 mm átmérőig korlátlanul megengedett. Durva szövetszerkezet megengedett. Tárolási és szárítási folt, felületi repedés nem megengedett.

Rusztikus  C1

Szijács megengedett. Nem kieső göcs 10 mm átmérőig korlátlanul megengedett. Durva szövetszerkezet megengedett. Tárolási és szárítási folt megengedett.