# Kétrétegű felületkezelt csaphornyos tömörfa parketta minőségi leírás

Vörös tölgy fafaj minőségi osztályai:

Gorsium:

- Szép flóder megengedett

- Egészséges jól benőtt göcs elszórtan 5 mm átmérőig megengedett. Természetes színeltérés megengedett

- Szijács és egyéb fahiba nem megengedett.

Mursella:

- Jellemzően flóderos anyag

- Egészséges jól benőtt göcs korlátlanul megengedett, durva szövetszerkezet, ferde szállefutás, természetes színeltérés, szárítási folt megengedett

- Szijács és egyéb fahiba nem megengedett

Sala:

- Flóder, durva szövetszerkezet, ferde szállefutás, elszíneződés, természetes színeltérés, tárolási folt megengedett

- Egészséges, jól benőtt göcs korlátlanul megengedett.

- Fekete göcs 5 mm átmérőig megengedett

- Szijács és egyéb fahiba nem megengedett